温州市政府(分散)采购

招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJYC2023142(GK)

招标项目：安消一体化

招标方式：公开招标

采购人：温州城市大学

采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司

二0二三年

目录

第一部分 投标邀请书	3

第二部分 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、说明	10

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、投标文件的递交	18

五、开标和评标	19

六、授予合同	23

七、可中止电子交易活动的情形	24

八、验收	24

第三部分 拟签订的合同文本	25

第四部分 附件	25

第五部分 采购需求	64

第六部分 评标原则及方法	100

注：标“▲且加下划线”为投标的实质性要求和条件，必须作出实质性响应，否则投标无效。加粗部分为着重提醒各投标人注意。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

- 投标邀请书

项目概况

安消一体化招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于 2023年09月19日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJYC2023142(GK)

项目名称：安消一体化

预算金额（元）：1953000

最高限价（元）：1901200

采购需求：

标项名称: 安消一体化 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 1953000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
    备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2023年09月19日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）（公告规定的招标文件获取方式为依法获取招标文件的方式，未按照公告规定的方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年09月19日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年09月19日 14:30

开标地点（网址）：浙江乐诚工程咨询有限公司评审室(温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03)（网址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州城市大学

地    址：温州市龙湾区瑶溪街道温州城市大学

传    真：

项目联系人（询问）：胡老师

项目联系方式（询问）：0577-88282373

质疑联系人：杨老师

质疑联系方式：0577-88282373

2.采购代理机构信息

名    称：浙江乐诚工程咨询有限公司

地    址：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03

传    真：

项目联系人（询问）：王纪凤/陈素芳

项目联系方式（询问）：0577-86077700、18357703076

质疑联系人：钱学丰

质疑联系方式：15805779720

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局政府采购监管处

地    址：温州市鹿城区绣山路299号

传    真：

联 系 人：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

温州城市大学

浙江乐诚工程咨询有限公司

2023年08月29日

# 第二部分 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温州城市大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 浙江乐诚工程咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 安消一体化 |
| 4 | 预算金额及资金来源 | ▲预算金额：1953000元，最高限价金额：1901200元。报价超过最高限价金额的投标无效。 采购资金来源：财政拨款。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第五部分 |
| 6 | 投标报价 | 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.采用含税人民币报价。 |
| 7 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 投标人资格要求 | 详见投标邀请书 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 接受，但必须满足以下条件： 1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。 2.以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 3.投标人以联合体形式参加采购活动的，联合体各方中至少应有一方符合招标文件规定的特定资质条件。如由同一专业的投标人组成的联合体的，评审时应以资质最低的一方为依据。 4.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 5.联合体各方指定其中一家企业为总承包主体，即为牵头人，由牵头人之法定代表人或其委托代理人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务。 6.以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。 7.投标文件中需要签章或签字的内容（资格文件等其他另有要求的除外）可只需加盖联合体牵头人有效公章及联合体牵头人授权代表（或其法定代表人）签字或盖章。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 供应商自行前往项目现场进行踏勘，供应商因现场踏勘影响投标报价、方案编制的，由供应商自行承担，因供应商自身不能参加现场勘察或现场踏勘不全面的，供应商不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求。 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 分包和转包 | 1.本项目不允许转包 2.分包：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 13 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评审小组判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评审小组有权做投标无效处理，详见评标办法。 |
| 14 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止时间之日起90天。 |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 投标文件形式、制作及组成 | 本项目实行网上电子投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件二类： （1）电子投标文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）1份。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（如有）：与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的备份投标文件(文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱2812799762@qq.com，递交1份，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由投标人自行承担。 投标文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 注：中标人在领取中标通知书时按采购人要求提供全套纸质投标文件贰份。 |
| 17 | 电子招投标特殊情况处理方式 | 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理： 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。 |
| 18 | 评审小组的组建 | 评审小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。 |
| 19 | 评审地点 | 浙江乐诚工程咨询有限公司评审室(温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03) |
| 20 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 400万筒型POE摄像机 。 |
| 21 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 22 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.采购标的：安消一体化所有货物 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 23 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 24 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第六部分 评标原则及方法。 |
| 25 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后中标公告发布于浙江政府采购网，并向中标人发出中标通知书。 |
| 26 | 合同签订 | 中标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：2812799762@qq.com。 |
| 27 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 28 | 其他 | - 公开招标公告属于本招标文件的一部分 - 电子评标注意事项： 2.1投标人必须先在政府采购云平台进行登记注册，相关事宜请参照（《供应商网上注册操作指南》“浙江政府采购网首页-办事指南-注册-供应商注册申请”），登录政府采购云平台后台依法进行网上自主下载。 2.2本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 2.3投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。【（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。《CA驱动和申领流程》在浙江政府采购网下载专区查看。 2.4投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（电子交易客户端在浙江政府采购网下载专区查看。 2.5投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。 3.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 4.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 5.在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 6.投标人未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由投标人自行负责。 7.投标截止时间同提交投标文件截止时间。 8.客户端填写的内容与以pdf格式上传文件中不一致的，应以Pdf格式上传文件中的内容为准。 |

## 一、说明

1.本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

2.定义

2.1“采购人”系指温州城市大学；

2.2“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江乐诚工程咨询有限公司；

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

2.4“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

2.5“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

2.6“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.7招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

2.8“▲且加下划线”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。投标人须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人授权委托书，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标人在收到中标通知书时向采购代理机构交纳采购代理服务费，收费标准（差额累进）：“招标代理服务收费标准”货物招标标准收取。

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000-5000 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |

请各投标人将采购代理服务费包含在投标总报价中，不单列。采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

5.信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

5.1.信用信息查询的截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年；

5.2.查询渠道：“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”；

5.3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人或监督人员将查询网页打印与其他招标文件一并保存；

5.4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为投标无效被拒绝；

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

联合体信用信息查询：联合体以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

7.采购项目需要落实的政府采购政策

7.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

7.2 支持绿色发展

7.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

政府强制采购的节能产品清单如下：

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | ★ A0201060102 激 光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520) |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577) ，《低环境温度空气源热泵 (冷水) 机组能效限定值及能效等级》(GB 37480) |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水 (地) 源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721) |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540) |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调 (热泵) 机组能效限 定值及能源效率等级》(GB 21454) |
|  |  |  | 单 元 式 空 气 调 节 机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479) |
|  |  | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576) |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896) |
| 10 | A020618 生活 用电器 | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 ( GB21455-2013) ，待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》(GB21455-2019) 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调 (热泵)机 组 ( 制 冷 量 ≤14000W) | 《多联式空调 (热泵) 机组能效限 定值及能源效率等级》(GB 21454) |
|  |  |  | 单 元 式 空 气 调 节 机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479) |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519) |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★普通照 明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043) |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视设备 (电视机) |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850) |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850) ， 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520) |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502) |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717) |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377) |
| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501) |

注：

- 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

- 以“★”标注的为政府强制采购产品。

7.2.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

7.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

7.3支持中小企业发展

7.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

7.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

7.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

7.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

7.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

7.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.4支持创新发展

7.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

7.4.2贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

7.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

7.6为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

## 二、招标文件

1.招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

2.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子签章。

2.3提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

3.投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑或投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

4.澄清或修改

4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

1.投标文件的形式

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

1.1电子投标文件，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）。

1.2以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的备份投标文件(文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱2812799762@qq.com，递交1份，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由投标人自行承担。。

1.3 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标人没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

3.▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

4.投标文件的构成：

投标文件由“报价文件”、“资格文件”和“商务和技术文件”三部分组成，以下的“附件”，指的是第四部分 附件中的表格，其中电子投标文件中所须加盖电子签章部分均采用CA签章。

（1）报价文件

1）开标一览表；（见附件1）

2）投标报价明细表；（见附件2）

3）投标报价部分其他内容（如有）；（见附件3）

4）中小企业声明函；（见附件4）

（2）资格文件（见附件5）：

1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（见附件5-1）（如为联合体投标，则联合体各方均须提供）

2）关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（见附件5-2）（如为联合体投标，则联合体各方均须提供，并各自加盖公章）

3）联合体投标协议书（见附件5-3）；(以联合体形式投标的提供联合投标协议，项目不接受联合体投标或投标人不以联合体形式投标的则不需要提供）

4）分包意向协议（见附件5-4）；(中标后以分包方式履行合同的提供分包意向协议，采购人不同意分包或中标后不以分包方式履行合同的则不需要提供）

5）特定资格要求证明材料（见附件5-5）；（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料）。

（3）商务和技术文件

- 评分索引表（见附件6）

- 法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书（见附件7）

- 投标函（见附件8）

- 投标声明书（见附件9）

- 投标人基本情况表（见附件10）

- 投标人同类项目业绩一览表（如有）（见附件11）

- 采购需求偏离表（见附件12）

- 项目组成员一览表（见附件13）

- 货物配置清单（见附件14）

- 常用材料、零配件及备品备件报价清单（见附件15）

- 投标产品技术支持材料（见附件16）

- 节能、环保产品证明材料（如有）（见附件17）

- 政府采购活动现场确认声明书（见附件18）

- 承诺函（见附件19）

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

以上内容按照招标文件第四部分附件所附格式填写，相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。没有提供格式的，投标人根据实际情况自行编制。

投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在采购需求偏离表中作出详细说明。

5.投标文件格式

5.1投标文件须包括本须知第4条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

5.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

6.投标文件编制要求

6.1投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

6.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

7.投标报价

7.1投标人须按第四部分附件的开标一览表（统一格式）、投标报价明细表（统一格式）的内容填写人民币及其他事项，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

7.2报价采用人民币。

▲7.3采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

7.4采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

7.5最低报价不能作为中标的保证。

8.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9.投标有效期

9.1自提交投标文件的截止之日起90天内投标应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

9.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

10.投标文件的签署和规定

10.1投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务和技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

10.2投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

10.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

10.4投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

## 四、投标文件的递交

1.电子投标文件的加密、递交

投标人于投标文件提交截止时间前按照电子投标要求将加密电子投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将被政府采购云平台拒收。

2.备份投标文件的加密、递交（如有）

为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人在政府采购云平台完成加密电子投标文件的上传后投标文件提交截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件按“投标人须知前附表”要求加密、递交。

本项目由采购代理机构做好“介质存储的数据电文形式的备份投标文件”的签收工作后，与投标资料一并归档。投标人授权代表不参加现场开标活动，由相关人员进行现场监督。采购代理机构将记录所有投标文件的开封过程的有关内容，并由相关人员签字确认。

▲投标人递交的介质存储的数据电文形式的备份投标文件时，如出现下列情况之一的，视为无效备份投标文件：

（1）超过投标文件提交截止时间送达的；

（2）未在政采云平台获取招标文件的。

3.投标文件的修改、撤回和撤销

3.1投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

3.2在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3.3在投标(响应）截止时间起至投标（响应）有效期届满，投标人投标（响应）文件不可撤销。

3.4投标人撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他投标人利益，否则，投标人撤销（撤回）投标无效。

## 五、开标和评标

1.评审小组

采购人依法组建评审小组。评审小组的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.评标过程的保密性

▲2.1开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标

本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

3.1开标准备

①制订开标、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。采用电子评审方式的，验证电子评审系统是否正常运行。

②通知或邀请相关单位和人员出席开标、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

③准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）、专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

④其他应准备的事项。

3.2采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，具体按以下程序进行：

①开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

②解密

投标文件提交截止时间止采购代理机构向各投标人发出电子投标文件开始解密通知，由投标人在政采云平台规定时间（不少于30分钟）内自行进行投标文件解密（投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在政采云平台规定时间内通过制作电子投标文件的CA锁用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行解密。）。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有以下情形的，按以下情况处理：

投标人在政采云规定时间内无法解密或解密失败的，如已按规定递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件的，采购代理机构将按照投标人自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱（2812799762@qq.com）的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，并以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件按政府采购云平台操作规范上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通，联系方式为获取招标文件时留的联系方式，无法保持联系方式畅通的一切后果由投标人自行承担，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

投标人不足3家的，不得开标。

③投标文件解密结束，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式详见附件。

④采购代理机构对资格进行审查。

⑤评审小组对商务技术文件进行评审。

⑥评审小组对报价情况进行评审。

⑦在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4.评标

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

①开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

②核验出席评审活动现场的评审小组各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

③介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审小组应当回避情形；组织推选评审小组组长。

④宣布获取本项目采购的投标人名单，宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

⑤根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审小组提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。评审小组要求投标人澄清、说明或者补正，须通过政采云平台要求澄清、说明或者补正。

⑥评审小组组长组织评审小组独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

做好评审现场相关记录，做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

⑦评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

5.投标无效的情形

▲5.1、有下列情形之一的，将不予受理投标文件：

- 逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的视为投标无效。

- 仅递交备份电子投标文件的；

- 投标文件只有商务技术文件或者商务技术文件与报价文件部分上传在一份文档中的。

▲5.2在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）资格审查材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）资格审查材料未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格条件的；

（4）经查询存在不良信用记录的。

▲5.3在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）“资格文件”或“商务和技术文件”未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）未提供合法、有效法定代表人授权委托书；法定代表人或委托授权代表与投标文件所附身份证明不符；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）明显不符合招标文件实质性要求或者与招标文件中标“▲且加下划线”的内容发生实质性偏离的；

（5）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（6）未提供或未如实提供货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标有效期不能满足招标文件要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）在“资格文件”或“商务和技术文件”中出现投标报价的；

（11）法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形的。

▲5.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）报价文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（5）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（6）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

▲5.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

6.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准

6.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件“7.投标文件的澄清”规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价，评审小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据上述第6条规定，凡属于评审小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评审小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评审小组可以对其作出投标无效处理。

▲7.3经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

8.评标原则和评标办法

8.1评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审小组应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

8.2评标中因评审小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审小组组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评审小组成员所作出的评标意见无效。

8.3评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.4评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分“评标原则及方法”。

8.5评标过程中遇到特殊情况，由评审小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

8.6《中华人民共和国政府采购法》第三十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

9.确定中标候选人

9.1本次招标由评审小组确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

9.2本项目评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐不少于2名中标候选人，并编写评审报告。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

9.3排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人，也可重新组织采购。

9.4采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

9.5采购代理机构对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

10.定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

10.1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按照排序由高到低的原则确定中标人，也可以书面授权评审小组直接确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。

10.2采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

## 六、授予合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得。

3.投标人在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，投标人承担赔偿责任；中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付采购代理服务费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

4.采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。采购过程（采购文件）中应明确以下要求：

（1）不得明示或暗示供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

（2）供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺；不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；

（3）合同总价不为零，投标报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中（采购文件中明确）；

（4）不得将供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务作为中标（成交）条件或者合同签订条件；

（5）合同签订后，不得接受供应商无效承诺的赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

（6）合同签订后，不得向供应商索要赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

（7）履约验收环节，不得因供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务减免供应商违约责任。

## 七、可中止电子交易活动的情形

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## 八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

5.验收所产生的费用由中标人承担。

# 第三部分 拟签订的合同文本

（本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目编号：

甲方：

乙方：

______年_______月_______日在的_______项目采购中，甲方接受乙方对本次设备的投标，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

## 1、采购设备内容及价格（详细清单可附后）单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写）元整小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

2、本合同总价为乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方所有的货物价款，即货物的采购、材料、尺寸量丈费用、不合体修改费用、供货、设备安装、税金、运输、装卸、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务等全部费用，实行固定费用总包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

## 3、标准

3.1本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

3.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 4、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

## 5、设备、材料供应

本合同范围所需的设备均由乙方提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

## 6、产品包装

6.1除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防霉、防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物破损和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

## 7、装运标记

根据货物的特点和运输的不同要求，乙方还应清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

## 8、交货方式：

8.1现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地安装就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场安装完毕的日期为交货日期。

8.2在现场交货条件下，乙方在货物发运前15天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，通知甲方。

8.3如因乙方延误将上述内容通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

8.4交付使用时间：_____________，交货地点：甲方指定地点。

9、履约检查和问题反馈

9.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

9.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 10、技术文件和保密义务

10.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

10.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

10.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料；

10.4保密违约责任：乙方未尽到相关保密义务，致保密信息和资料泄露的，甲方有权终止合同，并追究其由此造成的一切损失及法律责任。

## 11、质量保证

11.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

11.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 12、履约保证金及支付方式

12.1履约保证金

乙方是（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

12.1.1履约保证金的比例为合同金额的1%；

12.1.2履约保证金支付方式详见合同签订后5个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；

12.1.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

12.1.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起7个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

12.2资金支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付合同总金额40%的预付款，乙方完成全部供货、安装、调试等工作并通过初验后支付合同总金额的40%，合同尾款在试运行结束通过终验后支付。

注：在合同签订时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

## 13、双方责任

13.1甲方

（1） 按合同规定向乙方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

13.2 乙方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

## 14、违约责任

14.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

14.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

14.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

14.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

14.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

14.6任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

14.7如产品质量未达到投标承诺技术要求的；甲方将退货处理，乙方退回所有价款并承担合同总金额的5%作为违约金。

14.8其他违约责任。

15、延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

16、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

17、合同中止、终止

17.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

17.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

18、验收标准

18.1.合同履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》(温财采[2020]6号)相关规定。合同履约达到验收条件时，乙方向甲方书面发起验收申请，甲方或者其委托的采购代理机构在收到乙方验收申请五个工作日内启动项目验收。按照采购合同、投标文件、采购文件等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

18.2.乙方应在项目设备安装调试后、系统上线前，进行完整设备及系统测试后，向甲方提供详细的设备及系统上线方案，由甲方确认。在甲方确认无误后，乙方应负责按设备及系统上线方案进行系统的安装调试工作。在安装、调试过程中，乙方应对甲方技术人员所提出的问题给予满意的答复，并提供安装调试过程中的各种文档资料，以便于甲方能掌握操作方法和维修方法。项目上线后，乙方应向甲方提供安装、调试报告，报告中应包括安装调试结果和安装调试过程中出现的问题及解决办法等内容。

18.3.项目上线、设备及系统的安装调试工作完成后，乙方可向甲方申请项目初验申请，项目初验工作按照具备运行条件（监理签字盖章确认）等实际情况进行，项目通过初验后应进行至少为期3个月的试运行，乙方应派遣技术人员免费在现场进行技术服务，负责设备及系统试运行阶段的服务工作。

18.4.在试运行期间，由于乙方原因达不到终验要求，乙方应负责解决。因此产生的一切费用由乙方承担，且试运行期相应顺延，在顺延期间产生的一切费用由乙方承担。

18.5.项目试运行结束后，由乙方提出申请，对照项目验收主要指标和标准组织验收，甲方报请主管部门组织专家终验。

18.6.乙方应在项目结束15日内时向甲方提交一式1份完整的相应技术文档及用户手册。

18.7.以上产生的所有费用由乙方承担。

19、通知和送达

19.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

19.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 20、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

## 21、税费

根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

## 22、转让和分包及产品不可替代

22.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

22.2产品不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

## 23、争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地人民法院申请诉讼。

## 24、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 25、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 中标通知书

(3) 乙方投标文件

(4) 甲方招标文件

(5) 合同补充条款或说明（如有的话）

(6) 履约保证金

(7) 承诺书（含询标记录和优惠条件）

## 26、合同生效及其他：

26.1本合同一式伍份，甲方叁份、乙方贰份。

26.2合同经甲方、乙方双方签字盖章后生效。

26.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 地址： | 地址： |
| 纳税人名称： | 纳税人名称： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 合同签订日期： 年 月 日 |  |

# 附件

供货清单：                                              金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（大写） 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术参数：

# 第四部分 附件

一、报价文件部分格式

投标报价文件封面格式：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年月日

附件1

开标一览表

单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |
| 备注： |  |  |  |  |

备注：

- 此栏内投标报价应与“投标报价明细表”中投标总价相一致。

- 客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件2

投标报价明细表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（与开标一览表一致）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- “投标报价明细表”内“投标总价”应与附件1“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

- 如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。此表投标人可根据实际需求自行编制。

- ▲不提供投标报价明细表将视为没有明确响应招标文件。

- 在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件3

投标报价部分其他内容（如有）

投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

附件4

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加温州城市大学（单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（联合体协议中的中小企业提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造；签订分包意向协议的中小企业提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）       、从业人员人，营业收 入为万元，资产总额为	万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业、制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（无上一年度数据的新成立企业需提供相关证明材料）

2.“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；

3.供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

5.供应商为联合体形式的，企业名称填写所有联合体成员名称，盖章可只需联合体牵头方盖章。

监狱企业资格证明材料

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子公章）：

日        期：

注：投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

二、资格文件部分封面格式

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年月日

附件5                                 资格文件

附件5-1

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

（如为联合体投标，则联合体各方均须提供）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

附件5-2

关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

（如为联合体投标，则联合体各方均须提供，并各自加盖公章）

致：温州城市大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

（七）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：▲本承诺函必须提供。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件5-3

  - 联合体投标协议书

（以联合体形式投标的提供联合投标协议，项目不接受联合体投标或投标人不以联合体形式投标的则不需要提供）

_______（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加_______（标项名称）_______（项目编号）的政府采购活动。

现就有关联合投标事宜订立协议如下：

- （牵头人全称）              为联合体的牵头人，

（联合体其他成员全称）         为联合体的成员方；

.....

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）由牵头人代表本联合体与采购人联系，负责协调工作。

（2）投标工作由联合体中的牵头人负责，由各方组成的投标小组具体实施；联合体中的牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，联合体中的牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员的真实意愿。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体牵头人和成员共同与采购人签订采购合同，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体牵头人代表联合体成员接收采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括合同款支付）均由联合体牵头人负责；

c．联合体各方承担的工作和义务详细安排如下：

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

（5）投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关合同占比按各自承担的工作量分摊，具体说明如下：

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________（牵头人全称）            合同占比：_______%

（联合体其他成员全称）    合同占比：_______%

......

3、有关本次联合投标的其他事宜：

（1）联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

（4）（联合体牵头人）与（联合体的成员方）之间（填写是或者否）存在直接控股、管理关系。

4、本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a 所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头人应将该协议书原件送交采购人。

5、如中标，本项目的采购代理服务费由联合体牵头人缴纳，合同款支付至合同约定的牵头人账号。

单位名称（盖章）：                                   单位名称（盖章）：

地址：                                               地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系方式：                                           联系方式：

协议签订时间：                                       协议签订时间：

附件5-4

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的提供分包意向协议，采购人不同意分包或中标后不以分包方式履行合同的则不需要提供）

（投标人名称）若成为     （标项名称）（项目编号：   ）的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称）具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式：

三、质量：

四、价款或者报酬：

五、违约责任：

六、争议解决的办法：

七、其他：

（某分包供应商名称）的合同份额占到合同总金额     %以上。

八、（投标人）与（分包企业）之间（填写是或者否）存在直接控股、管理关系。

投标人全称(电子签章)：

分包供应商名称（公章）：

日期：     年   月   日

附件5-5

特定资格要求证明材料

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料）

三、商务和技术文件部分封面格式

商务和技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年月日

商务和技术文件

附件6

评分索引表

为了方便专家评审投标文件，针对招标文件评分细则要求，投标人应制作投标文件索引，置于投标文件首页，格式如下：

| 序号 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| ... |  |  |

备注：一.“评分内容”对应“第六部分”评标原则及方法。

二.评标内容自行添加。本表可扩展。

三.各投标人在投标文件最前页根据本评标细则制作评分索引表，清楚标注响应内容及证明材料的所在页码。

附件7

法定代表人资格证明书

致：温州城市大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄）在我单位任                      （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号：（身份证复印附后）

法定代表人电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：   年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴：

说明：投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供法定代表人资格证明书；投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

致：温州城市大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我         　　（姓名）系         　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          　　（姓名）（身份证号：         　　）以我方的名义参加温州城市大学安消一体化项目（项目编号：          　　）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                 法定代表人签字或签章：

职务：                  职务：

被授权人身份证号码：

投标人全称(电子签章)：

年    月    日

被授权人身份证：

复印件粘贴处

法定代表人授权书

联合投标授权委托书（联合体投标须提供）

本授权委托书声明：

根据与签订的《联合协议》的内容，联合体牵头人的法定代表人现授权（ _________（姓名），身份证号码：_________________________，手机号码：）为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字或签章）：

授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

附件8

投 标 函

致：温州城市大学、浙江乐诚工程咨询有限公司

根据贵方为温州城市大学安消一体化项目（项目编号：         　　）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理本次项目中的一切投标相关事宜。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自提交投标文件的截止之日起 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）如中标，我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件9

投标声明书

致：温州城市大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

（投标人名称）             　　系中华人民共和国合法企业，经营地址                   　。

我（姓名）         　　系（投标人名称）         　　的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         　　项目（项目编号：         　　）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；

3.我方在参加政府采购活动前3年内：         　　（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，且期限未满的情形；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件10

投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件11

投标人同类项目业绩一览表（如有）

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 | 用户联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料附后

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件12

采购需求偏离表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件对应规范 | 是否偏离 （提供说明） | 要求提供的证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |

注意：1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求或未按采购需求提供相应证明材料的）、无偏离（满足采购需求）。

3.商务要求、技术要求的内容必须在《采购需求偏离表》中完整体现。不能按照技术要求提供检测报告复印件、软件截图或接口截图等证明文件的，视为负偏离。在检测报告复印件、软件截图或接口截图等证明文件中做相应的明显标记。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件13

项目组成员一览表

（1）项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：1、本表应附项目负责人相关证明材料。

2、项目负责人在服务期内不得更换，因不可抗力（比如死亡、精神病等）、长期疾病、辞职或者调离原工作企业不能履行职责（长期是指时间在3个月以上）、因涉嫌犯罪或犯罪被羁押或判刑等特殊情况更换项目负责人的需经采购人同意。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

（2）安全总监简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：1、本表应附安全总监相关证明材料。

2、安全总监在服务期内不得更换，因不可抗力（比如死亡、精神病等）、长期疾病、职务变动、辞职或者调离原工作企业不能履行职责（长期是指时间在3个月以上）、因涉嫌犯罪或犯罪被羁押或判刑等特殊情况更换安全总监的需经采购人同意。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

（3）拟投入的项目实施人员名单

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表应附项目人员相关证明材料。

2、项目人员在服务期内不得更换，因不可抗力（比如死亡、精神病等）、长期疾病、职务变动、辞职或者调离原工作企业不能履行职责（长期是指时间在3个月以上）、因涉嫌犯罪或犯罪被羁押或判刑等特殊情况更换项目人员的需经采购人同意。

3、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件14

货物配置清单

项目名称：                                                项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件15

常用材料、零配件及备品备件报价清单

项目名称：                                            项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商根据实际情况填写

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

附件16

投标产品技术支持材料

说明：

1.投标人提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评审小组可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

6.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的产品和服务。

7.投标人不得提供虚假材料（包括伪造、变造证书、合同等）谋取中标、成交。投标人投标（响应）产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标（响应）文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标（响应）产品技术参数。

附件17

节能、环保产品证明材料（如有）

说明：

1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的（详见：关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm和关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm），投标人提供投标产品经国家确定的认证机构（市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书”；

▲注：采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，并按上款要求提供节能产品认证证书，否则其投标无效。

2、评审小组成员审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据。

附表

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购品目清单品目序号 | 认证机构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购品目清单品目序号 | 认证机构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：节能产品、环境标志产品认证证书附后

附件18

政府采购活动现场确认声明书

浙江乐诚工程咨询有限公司：

本人经由（单位）法人代表负责人         （姓名）合法授权参加（项目）（项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系 □存在下列利害关系       ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系       ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况       。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现       供应商之间存在或可能存在上述第二条第       项利害关系。

供应商授权代表签名：

2023年09月19日

备注：投标人在投标文件解密后，通过电子邮件形式，向邮箱地址（2812799762@qq.com）发送《政府采购活动现场确认声明书》（上表）。

附件19

承诺书

温州城市大学（采购人名称）：

我单位就                   （项目名称）（项目编号：           ）项目承诺如下：

承诺数据按采购人要求接入公安相应系统。

若不能落实到位，我单位无条件接受采购人的任何处理决定，我单位对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

# 第五部分 采购需求

一.商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 支付方式 | ▲合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同总金额40%的预付款，中标人完成全部供货、安装、调试等工作并通过初验后支付合同总金额的40%，合同尾款在试运行结束通过终验后支付。 注：在合同签订时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | ▲合同签订后5个工作日内，中标人向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格后，于7个工作日内退还（不计息）； 提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| 交付时间 | 合同签订后3个月内完成系统建设和初验，并完成至少3个月的试运行。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 所有产品质保期自验收之日起5年（若采购清单中已明确质保期，则以采购清单为准），在此质保期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修、维护或升级。 |
| 服务标准 | 1.在服务提供期间，中标人对采购人提出的在合同范围内具体需求进行调研、调整和完善，并提供3个月试运行等服务，试运行期按照运维考核标准要求进行，不达标则延长期限，至达标为止。 2.本项目建设过程中，投标人应充分考虑所提供解决方案的可行性和合理性，并保证项目落地实施。 3.投标人应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作。 4.投标人应保证系统中所有材料设备在质保期满后5年内对于故障部件的更换有合适的配件。 |
| 服务效率 | 服务运行过程中发现的技术缺陷必须第一时间修改；提供7×24小时响应服务；半小时内做出明确响应和安排，4小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在1小时内到达现场；在节假日，提供7×24小时不间断值班服务。 |
| 验收标准 | 1.合同履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》(温财采[2020]6号)相关规定。合同履约达到验收条件时，中标人向采购人书面发起验收申请，采购人或者其委托的采购代理机构在收到中标人验收申请五个工作日内启动项目验收。按照采购合同、投标文件、采购文件等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。 2.中标人应在项目设备安装调试后、系统上线前，进行完整设备及系统测试后，向采购人提供详细的设备及系统上线方案，由采购人确认。在采购人确认无误后，中标人应负责按设备及系统上线方案进行系统的安装调试工作。在安装、调试过程中，中标人应对采购人技术人员所提出的问题给予满意的答复，并提供安装调试过程中的各种文档资料，以便于采购人能掌握操作方法和维修方法。项目上线后，中标人应向采购人提供安装、调试报告，报告中应包括安装调试结果和安装调试过程中出现的问题及解决办法等内容。 3.项目上线、设备及系统的安装调试工作完成后，中标人可向采购人申请项目初验申请，项目初验工作按照具备运行条件（监理签字盖章确认）等实际情况进行，项目通过初验后应进行至少为期3个月的试运行，中标人应派遣技术人员免费在现场进行技术服务，负责设备及系统试运行阶段的服务工作。 4.在试运行期间，由于中标人原因达不到终验要求，中标人应负责解决。因此产生的一切费用由中标人承担，且试运行期相应顺延，在顺延期间产生的一切费用由中标人承担。 5.项目试运行结束后，由中标人提出申请，对照项目验收主要指标和标准组织验收，采购人报请主管部门组织专家终验。 6.中标人应在项目结束15日内时向采购人提交一式1份完整的相应技术文档及用户手册。 7.以上产生的所有费用由中标人承担。 注：投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 |
| 其他 | 1.培训： 1.1培训内容要求：培训内容至少包括基础知识，系统管理，数据管理、系统软硬件维护、系统功能使用。并根据培训对象业务要求，提供响应的培训项目。 1.2培训方式要求：培训方式为集中授课，并编制详尽的使用手册，供使用人员参考、使用。 1.3培训次数要求：不少于1次。 1.4培训人员要求：主要培训对象为业务人员和日常维护技术人员。每个培训内容的相关人员，具体人数视采购人需求而定。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同产品软件的升级，免费提供合同产品新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在规定的时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同产品的安装服务。 3.5 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

- 二、技术要求

- 项目建设主要内容

- 建成统一的中心管理平台：通过管理平台实现全网统一的安防资源管理，对视频监控、报警管理、消防管理、人员轨迹等系统进行统一管理，实现远程参数配置与远程控制等；

- 建成高智能化、低码流的系统：运用智能分析、带有智能功能的摄像机等提高系统智能化水平，同时通过先进的编码技术降低视频码流，减少存储成本和网络成本，减弱对网络的依赖性，提高视频预览的流畅度；

- 建成前后端都具有深度学习能力的系统：前端运用具有深度学习能力的人脸识别比对终端，同时后端也具有深度学习能力的分析服务器，提高系统在智能管控方面的效率和可靠性；

- 建成高度整合、充分利旧的系统：新建系统能与原有系统高度整合、无缝对接，能充分利用原有监控资源，避免前期投资的浪费；

- 建成校区周界安防管控，将学校与社会隔离，完善巡更系统，减少校园相关安全事故，保障校园安全；

- 建成车辆出入口管理，管控陌生车辆进出，保障师生员工人身安全和校园财产安全，减少各类事故发生，营建良好的校园环境和停车秩序；

- 完成消控室迁移升级以及消防栓设施管控、液位智能监测，并进行消防后端设施优化。

- 本项目建设主要建设视频监控系统、周界入侵防范系统、车辆进出管理系统、消防巡更系统、消防用水系统、火灾自动报警系统、安消一体化平台建设、安消指挥中心建设内容。具体如下：

- 视频监控系统

1.1室外监控

新增20台筒型POE摄像机；28台变焦筒型网络摄像机；16台筒型人脸抓拍摄像机；2台黑光全局摄像机；6台拼接智能球机。

1.2教学楼监控

设置122台筒型POE摄像机；12台半球人脸抓拍摄像机；42台半球POE摄像机；4台双光谱筒型摄像机；1台电梯专用监控。

1.3行政楼监控

新增2台筒型POE摄像机；5台半球人脸抓拍摄像机；45台半球POE摄像机。

1.4宿舍楼监控

新增31台筒型POE摄像机；6台半球人脸抓拍摄像机；4台双光谱筒型摄像机。

1.5公共教学楼监控

新增46台半球POE摄像机。

1.6宾馆监控

新增2台半球POE摄像机。

1.7新增10台智能监控

1.8 48盘位磁盘阵列（含硬盘）3台，保存校园监控数据30天。

2）周界入侵系统

2.1校园围栏四周设置电子围栏1项总计1100米，与周界监控做联动报警。

3）车辆进出管控系统

3.1校园西门增设车辆进出管控系统前端设备1套，接入公安内保系统。

4）消防巡更系统

4.1校园增设消防巡检卡1套（470张），用于消防器材巡查，数据接入教育综合安防管理平台。

5）消防用水系统

5.1室外消火栓增加10套感应器将信号接入教育综合安防管理平台；

5.2校园消防水池、水箱增加传感器4套将前端的消防水压和液位信号接入教育综合安防管理平台；

5.3地下室低洼处新增3套水浸变送器将信号接入教育综合安防管理平台。

6）火灾自动报警系统

6.1新增用户信息传输装置3台，数据转换模块3台；

7）安消一体化平台建设

7.1搭建校园教育综合安防管理平台，含人员布控及搜索系统、AR指挥系统、可视化看板；

7.2新增人脸比对超脑1台；

7.3新增平台服务器2台。

8）安消指挥中心建设

8.1新增LCD大屏15台用于大屏展示；

8.2新增视频综合管理矩阵1台，用于监控画面上墙。

8.3消安指挥中心搬迁及装修

（二）项目清单级技术参数

1.清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 1项 |  |
| 2 | 周界入侵防范系统 | 1项 |  |
| 3 | 车辆进出管理系统 | 1项 |  |
| 4 | 消防巡更系统 | 1项 |  |
| 5 | 消防用水系统 | 1项 |  |
| 6 | 火灾自动报警系统 | 1项 |  |
| 7 | 安消一体化平台建设 | 1项 |  |
| 8 | 安消指挥中心建设 | 1项 |  |
| 9 | 其他 | 1项 |  |

2.技术参数

| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 筒型POE摄像机 | 1、400万筒型网络摄像机； 2、分辨率≥400万、传感器尺寸≥1/2.7"； 3、最低照度：彩色：0.005 Lux，0 Lux with IR； 4、最大图像尺寸：2560 × 1440； 5、支持红外补光，有效补光距离达到50m； 6、音频：1个内置麦克风 7、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 8、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 9、供电方式：支持DC12V或poe供电； 10、需支持IP66防尘防水。 | 175 | 台 |  |
| 2 | 变焦筒型网络摄像机 | 1、400万变焦筒型网络摄像机； 2、分辨率≥400万、传感器尺寸≥1/3"、焦距≥2.7~12mm； 3、最低照度彩色：0.005 lx，黑白：0.0005 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 4、最大图像尺寸：2688 × 1520； 5、支持红外补光，可识别距离100m处人体轮廓 6、支持智能侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 7、网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传； 8、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 9、音频：1个内置麦克风；1路输入（Line in）；1路输出（Line out）； 10、报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 11、供电方式：DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3； 12、能在额定电源电压±30%范围内正常工作，支持防反接保护； 13、支持IP67防尘防水； 14、宽动态：≥ 120 dB。 | 28 | 台 |  |
| 3 | 筒型人脸抓拍摄像机 | 1、400万智能人脸抓拍变焦筒型摄像机； 2、分辨率≥400万、传感器尺寸≥1/2.7"、焦距≥2.7-13.5mm； 3、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 4、分辨率设置为25601440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 5、★具备4颗补光灯，灯杯为鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 6、当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 7、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、智能事件； 8、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重； 9、道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； 10、智能事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法； 11、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12、 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB； 13、音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 14、报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 15、支持数据感知功能，在IE浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 16、固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 17、需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V30%范围内变化时可以正常工作。 18、需支持IP67防尘防水。 | 16 | 台 |  |
| 4 | 半球人脸抓拍摄像机 | 1、400万智能人脸抓拍变焦半球型摄像机； 2、分辨率≥400万、传感器尺寸≥1/2.7"、焦距≥2.7-13.5mm； 3、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 4、分辨率设置为25601440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 5、内置不少于2个麦克风、1个扬声器、1个gpu芯片。 6、★内置补光灯灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 7、当补光灯打开时，补光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 8、支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、智能事件； 9、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重； 10、道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； 11、智能事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法； 12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 13、 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB； 14、音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out）； 15、报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 16、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 17、需同时支持DC12V和POE供电； 18、需支持IP67防尘防水。 | 23 | 台 |  |
| 5 | 半球POE摄像机 | 1、400万半球型网络摄像机； 2、分辨率≥400万、传感器尺寸≥1/3"； 3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2， AGC ON），0 Lux with IR； 4、最大图像尺寸：2560 × 1440； 5、支持红外补光，最远可达30m； 6、音频：1个内置麦克风； 7、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 8、供电方式：支持DC12V或poe供电； 9、需支持IP66防尘防水。 10、宽动态：数字宽动态。 | 135 | 台 |  |
| 6 | 双光谱筒型摄像机 | 1、400万声光报警热成像双光谱网络筒型摄像机； 2、热成像：分辨率≥160×120；焦距≥6mm； 3、可见光：分辨率≥400万；焦距≥8mm； 4、测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值）； 5、测温范围：-20℃~150℃； 6、可见光通道：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测；热成像通道：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测； 7、人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）≥42m； 8、车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）≥126m； 9、目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）≥6.6m； 10、火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）≥30m； 11、红外补光、支持最远补光30米； 12、支持声音联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义； 13、支持灯光联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警灯光可设置，同时支持自定义； 14、电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af， class 3) 15、★噪声等效温差(NETD)在10mk及以下（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 16、最小可分辨温差≤150mk 17、可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 18、可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2% 19、设备支持在-50℃-85℃范围内正常工作 20、外壳防护等级：IP67。 | 8 | 台 |  |
| 7 | 黑光全局摄像机 | 1、400万智能全彩全局摄像机； 2、内置双镜头，全景镜头分辨率≥400万、传感器尺寸≥1/1.8"、焦距≥6mm； 3、细节镜头分辨率≥400万、传感器尺寸≥1/1.8"、焦距≥13~52 mm； 4、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 5、设备内置8个补光灯，其中全景4个补光灯，细节4个补光灯。 6、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 7、内置不少于2个GPU芯片。 8、支持人脸抓拍，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能； 9、支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节）； 10、混合目标检测（全结构化模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d）抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别； 11、人脸抓拍： a）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 混合目标检测（人脸+人体模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别； 12、★具有人像增强和车牌增强设置选项，车牌增强等级0~100可设置，开启人像增强功能后，可减弱夜间抓拍到的人眼瞳孔内的亮斑。（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 13、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪。 14、设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片，图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。 15、在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。 16、★在联动模式下，细节通道和全景通道可进行全结构化抓拍和属性分析，在全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体的抓拍和属性分析，全景通道检测到且框出移动目标至细节通道摄像机开始转动的时间不大于0.2秒，距离设备30m处全景检测宽度不小于15m。（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 17、网络接口：自适应10M/100M/1000M网络数据；RJ45网口； 18、报警输入：1路报警输入、报警输出：1路报警输出； 19、音频输入：1路音频输入，音频输出：1路音频输出； 20、供电方式：DC36V±25%； 21、防护：IP66。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 拼接智能球机 | 1、全景拼接智能球机； 2、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头； 3、全景通道内置2个400万镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 4、细节通道内置1个400万镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯； 5、最低照度：【全景】彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux ；【细节】彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux 6、白光照射距离≥30m； 7、★全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 8、★设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 9、具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足。支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等，若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”；若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件 10、全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调 11、电源接口类型：直流供电 12、工作温湿度：不小于-40℃~70 ℃ | 6 | 台 |  |
| 9 | 电梯专用监控 | 1、电梯专用监控半球摄像机； 2、分辨率≥400万、传感器尺寸≥1/3"； 3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4、支持RS-485功能，含楼层感应器，可显示楼层信息； 5、补光灯类型：红外灯、补光距离：最远可达10 m 6、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测； 7、★支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 8、支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。 9、支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。 10、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 11、 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 ； 12、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器； 13、报警：1路输入，1路输出；报警输出； 14、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护、PoE：802.3af，Class 3； 15、 碰撞防护等级IK08。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 智能监控 | - 像素：200万； - 存储编码：H.265； - 补光灯数量：2-4个； - 供电方式：电源供电； - 录像机连接：不支持硬盘录像机连接； - 供网方式：无线Wi-Fi； - 防水等级：不防水； - 夜视类型：红外夜视； - 智能检测：人形识别。 | 10 | 台 |  |
| 11 | 48盘位磁盘阵列（含硬盘） | 1、机架式48盘位磁盘阵列； 2、内含41块8T企业级SATA硬盘； 3、≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 4、接入带宽≥1024Mbps； 5、≥2个千兆数据网口、≥1个千兆管理网口； 6、支持冗余电源设计； 7、★支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 8、★当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警；（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 9、通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； 10、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设。 | 3 | 台 |  |

| 二、周界入侵防范系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电子围栏 | 1、电子围栏，长度1100米，围墙柱间隔3.5米 2、需含4线单防区防区主机1台，4线双防区主机5台，电子围栏控制键盘1台，杆件及杆件配件包、合金线、警示牌、接地桩、声光报警器等需满足围栏长度要求； 3、4线单防区主机主机技术参数： 4线制单防区脉冲主机 显示每个防区的工作电压值 电压值可无级调控 显示每个防区的工作电流值 防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控 报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控 采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含：4线制单防区脉冲主机：1台/避雷器:1个/室外声光报警器：1个/涂塑主机防雨箱：1个 4、4线双防区主机技术参数： 4线制双防区脉冲主机 显示每个防区的工作电压值 电压值可无级调控 显示每个防区的工作电流值 防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/ 报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控 采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 4线制双防区脉冲主机：1台/避雷器：2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱：1个 5、电子围栏控制键盘技术参数： 电子围栏控制键盘 LCD键盘主机一体化结构 支持40个485方式防区输入 6、电子围栏辅材，1批 | 1 | 套 | 现场长度约为1100米，围墙柱间隔3.5米 |

| 三、车辆进出管理系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 快速道闸 | 1、杆子类型：4米直杆 2、工作温度和湿度：≥-30~70 °C 3、防护等级：IP54 4、工作电压：AC220V 5、电机类型：直流无刷 6、运行噪声：≤60分贝 7、运行速度：≤3s 8、机箱材质：冷轧钢 9、开/关到位输出接口：各1组 10、开/关/停控制信号接口：各1组 11、红外/地感防砸信号接口：1组 12、485控制接口：1组 13、含防砸雷达：具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 显示抓拍一体机 | 1、200万像素 1/1.8” 2、最小照度 彩色0.002Lux 黑白0.0002Lux 3、镜头 3.1-9mm 自动光圈 DC驱动 4、图像格式 JPEG 5、最大图片格式 1920*1080 帧率 25fps(1920*1080) 6、图像设置 饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调 7、智能识别 车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 8、补光灯控制 补光灯自动光控、时控可选 9、支持协议 TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，支持FTP上传图片 10、通用功能 心跳，密码保护，NTP校时 11、通讯接口 1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 串口 1个 RS-485 接口，1个RS-232接口 触发输入 4路触发输入，其中2路IO触发输入、2路报警输入 继电器输出 3路继电器输出，支持道闸开、关、停 12、工作电压 AC100V~240V±10%，50Hz 13、LED屏亮度 3000cd LED屏角度 110° 14、外框材料 铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 15、防护等级 机箱IP65/相机IP67 屏点距 P4.0 存贮温度 -40℃ ～ +65℃（无辅助温度调节状态下） 16、工作温度 -20℃ ～ +65℃（无辅助温度调节状态下） 17、相对湿度 10%～95% 屏基色 双基色 屏显示方式 即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 18、屏字符显示 支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 19、▲承诺数据按采购人要求接入公安相应系统（商务和技术文件中提供承诺书，否则视为负偏离）。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 接口对接 | - ★需要支持学校所有车辆道闸设备的接入，并向校园数据中台系统以及第三方进行数据共享及接口开放。（商务和技术文件中提供软件截图或接口截图证明加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 2、每次调用接口时，可能获得正确或错误的返回码，开发者可以根据返回码信息调试接口，排查错误。 3、支持数据库共享模式（Mysql）或支持接口推送模式。 4、在道闸系统中添加的设备信息，通过指定的共享方式，将数据共享到第三方系统中，包含地址、设备大类、设备类型、设备品牌、设备编码、设备名称、设备型号、进出方向。 5、道闸在抓拍车辆进出后，将数据存储至指定的库中，通过数据共享方式，将数据共享到第三方系统中，包含车辆通行地址、车牌号码、通行时间、进出方向。 6、提供临时访客车辆预约时通行的需求，支持多设备、多车牌下方、多有效期组合。 7、支持授权取消接口，需要提供车牌号码、设备编号等信息。 | 1 | 项 |  |

| 四、消防巡更系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 消防巡检卡 | 1、NFC消防巡检卡 2、通讯协议：ISO14443A 3、芯片型号：NTAG216 4、通信频率：13.56Mhz 5、通信距离：≥4.5-5cm 6、芯片容量：≥888字节 7、可擦写次数：≥10万次 8、使用温度：≥-10~50℃ 9、数据接入教育综合安防管理平台 10、470个巡检点位，一个巡检点位1张合计470张消防巡检卡。 | 1 | 套 |  |

| 五、消防用水系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室外消火栓智能采集终端 | 1、室外消火栓智能采集终端； 2、供电方式：锂亚电池供电； 3、工作温度：-20~70℃ 4、工作湿度：5%~95%RH(无凝露) 5、报警类型：支持水压上限报警、下限报警、波动报警、倾斜报警、碰撞报警、支持偷盗报 6、本地调试：蓝牙实现升级和调试 7、参数配置：支持远程配置设备参数 8、安装方式：法兰盘式安装，不破坏原有的结构 9、通讯方式：采用NB通讯方式 10、防护等级：IP68 11、设备具备通过蓝牙功能进行设备的升级和调试功能 12、设备具备GPS定位功能，可实现设备被偷盗后，进行定位追踪 13、设备被激活时、唤醒时、联网成功、联网失败具有蜂鸣器提示音 14、数据接入教育综合安防管理平台 | 10 | 套 |  |
| 2 | 分体式水箱水位检测采集终端 | 1、用水采集终端 2、通讯方式：上行：LAN 下行：RS485 3、含适配器，适配器供电：12V 1A 4、接口：两路传感器接口，1路RS485，1路输入接口，RJ45，电源接口 5、工作温度：≥-20~70℃ 6、工作湿度：≥5%~95%RH（无凝露） 7、防护等级：IP30 8、安装方式：壁挂式 9、数据接入教育综合安防管理平台 | 4 | 套 |  |
| 3 | 液位变送器 | 1、液位变送器 2、量程：≥0~5m 3、输出信号类型：0.5-2.5VDC 4、功耗：≤1.2mA 5、响应时间：≤6mS 6、设备供电： 3.1-3.6VDC 7、测量精度：±0.5%FS 8、补偿温度：0~60℃ 9、介质温度：0~60℃ 10、温度漂移：≤0.3%FS 11、零点漂移：≤0.2%/年 12、工作温度：≥-30~85℃ 13、过载压力：300%FS 14、爆破压力：600%FS 15、防护等级：IP68 16、数据接入教育综合安防管理平台 | 4 | 套 |  |
| 4 | 水浸物联网网关 | 1、水浸物联网网关 2、供电方式：12V 1A，含适配器 3、待机电流：500mA 4、接口参数：RS485、RS232、一路输出、一路输入、一路ADC采样 5、通讯方式：上行：有线网络/4G；下行：RS485、RS232 | 3 | 套 |  |
| 5 | 水浸变送器 | 1、水浸变送器 2、直流供电：DC12V或 DC24V 3、功耗：≤0.5W 4、误报率：≤100ppm 5、工作温度：≥-10～50℃ 6、灵敏度(高灵敏度，遇极少水即可报警)： 7、档位1:0KΩ～5 KΩ 8、档位2:0KΩ～100 KΩ 9、档位3:0KΩ～1MΩ 10、档位4:0KΩ～5 MΩ 11、输出信号：继电器 12、传感器长度：≥10米 13、安装方式：标准导轨卡槽式安装 14、推荐电源大小：12V 1A 15、数据接入教育综合安防管理平台 | 3 | 套 |  |

| 六、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 用户信息传输装置 | 1、用户信息传输装置 2、2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、1路 RJ45 网络通讯口， 3、手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息； 4、断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； 5、值班查岗：支持值班查岗功能； 6、1路开关量输入，2路常开输出 7、1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； 8、支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 9、提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； 10、蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） 11、交流输入电压 220V 50Hz 12、直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 13、工作温度 0℃～+50℃ 14、工作湿度 ≤95%RH | 3 | 台 |  |
| 2 | 数据转换模块 | 1、数据转换模块 2、通讯方式 RS-485通信和RS-232通信 3、接口 并行26pin接口 4、工作温度 -10 ~ 55 ℃ 5、工作湿度 5% ~ 95% RH（无凝露） 6、供电电压 DC 12 V或DC 24 V 7、防护等级 IP30 8、执行标准 Q/HKD 016—2020 | 3 | 台 |  |

| 七、安消一体化平台建设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 子项 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 人脸比对超脑 |  | 1、人脸比对硬盘录像机； 2、3U准机架式16盘位，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔； 3、支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB)； 4、接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入； 5、解码能力：最大支持32×1080P； 6、2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，最大支持8K+1080P输出； 7、2个RJ45，10/100/1000Mbps自适应以太网口； 8、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 9、1个eSATA接口； 10、报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 11、目标名单库：支持32个目标库，名单库10万张，路人库10万张； 12、目标抓拍：最大支持16路（4MP）实时视频流本地目标抓拍； 13、目标比对：最大支持48路图片流目标比对报警； 14、支持陌生人报警、人员频次报警、目标1V1比对； 15、支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 教育综合安防管理平台 | 1.系统管理 | 1、系统管理：系统人事管理、场地管理、设备网络管理、事件联动、数据管理、低代码引擎、门户工作台等； 2、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 ； 3、要求最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 ； 4、要求最大支持管控1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡 ； 5、系统要求支持校时功能，使设备和平台时间一致 6、支持AD域； 7、支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理 ； 8、要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计； 9、要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 10、要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 2.视频监控 | 一、视频预览 1、视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、设备网络SDK协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力； 2、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 3、支持实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 4、支持智能规则展示的能力； 5、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 6、支持全景视频监控预览能力，全景摄像机的全景模式； 7、要求监控点最多管理容量为1000000路； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 | 1300 | 路 |  |
|  |  | 3.图上监控 | 1、提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 2、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）； 3、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等； 4、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 5、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 4.事件中心 | 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 5.园区人员布控 | 人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力。 1、支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力； 2、支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控； 3、支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 6.人员检索 | 包含人员检索和轨迹；以人脸识别、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸、人体进行抓拍、分析，提供智能检索服务能力 1、支持人脸库管理人脸数量1000000个 2、支持以图搜图能力； 3、支持对人脸进行分组管理； 4、支持配置识别计划； 5、支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警； 6、支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警； 7、支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨¦迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线； 8、支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个； 9、支持高频人员识别应用，可查看高频人员的出现次数、抓拍时间、抓拍点、人脸抓拍图、抓拍原图、人脸轨¦迹等，可将人员加入分组进行一键布控。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 7.安防管控专题看板 | 安防管控专题看板重点展示学校园区安防管理相关数据，将今日安防告警统计、本月区域告警排行、近七天告警趋势、安防设备运维情况、重点区域视频预览、实时告警等 1、今日安防告警统计：今日安防告警事件总数，高、中、低数量分布，已处理数、未处理数占比； 2、本月区域告警排行：按区域汇总当前月份的安防告警总数及占比； 3、近7天告警趋势：近七天内安防告警事件总数； 4、设备运维统计：各类型安防设备在离线数据统计； 5、监控点离线次数统计：监控点位当月离线总次数； 6、安防实时告警：支持事件列表，展示最近的事件预警信息，包含字段：时间、事件源、事件类型、事件等级、处理状态、告警图片； 7、园区视频轮巡：用户配置的园区重点位置监控点视频并轮巡。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 8.消防专题看板 | 消防专题看板重点展示校园消防管理相关数据，将消防设备告警/隐患数据、排名情况、消防设备在离线情况、各类型设备统计、消控室视频等在数据看板上展示出来。 1、今日设备报警/隐患统计：未处理报警饼状图及占比，未处理隐患饼状图及占比； 2、设备报警/隐患趋势分析：近七天/三十天/一年的设备报警、隐患趋势； 3、各系统设备报警/隐患排名：近七天/三十天/一年内不同类型的系统报警、隐患排名，包括报警/隐患数量以及已处理占比； 4、消防设备状态统计：消防设备状态统计，包含正常设备、异常设备、未注册设备的总数量和占比，异常设备分别统计离线设备占比和总数量； 5、消防设备数量统计：各个类型系统中的消防设备数量统计，包含火灾报警系统、电器火灾系统、可燃气体系统等； 6、消控室视频：用户配置的消控室监控点视频并轮巡，支持定时进行轮巡展示。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 9.智慧消防综合管理 | 智慧消防综合管理平台，涵盖消防安全相关用水、火报、电气、烟雾、可燃气等对象的物联感知能力 一、消控工作台： 1、支持接收报警、查看报警详情及处理报警，支持联动报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能； 2、支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选； 3、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患； 4、支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选； 二、火灾报警监测： 1、支持接入火灾报警控制器（消防国标协议）、用户信息传输装置（消防国标协议）、独立式烟感（NB、lora、433），实现设备报警故障和监测值的接收，包含电量、信号强度、烟雾浓度、迷宫污染程度、温度、故障、报警等。 2、支持接入气体灭火控制器的远程启动放气的操作 消防水系统监测： 支持接入用水主机、室外消防栓、一体式无线压力液位表等设备，接入协议包含防国标扩展协议、NB协议，实现阈值的远程配置，接收消防水系统的信号、电量、液位、水压的监测。 三、防火巡查： 1、管理员通过配置巡查点和巡查计划，给巡查员批量派发巡查任务，巡查员通过APP在巡查任务的引导和约束下进行巡查，并反馈巡查结果。在巡查任务记录页面对巡查结果进行汇总展示 2、支持对巡查点进行配置，一个巡查点支持多种消防设施部件； 3、巡查卡的卡号，支持通过APP进行扫描巡查卡的二维码或NFC进行绑定卡片； 4、支持展示所有的巡查计划，可以根据巡查计划名称、巡查计划状态、巡查员进行筛选； 5、支持呈现每次的巡查任务记录，任务记录有四种状态:按时完成、超时完成、异常终止、超时未完成； 6、支持在APP，扫描二维码展示巡查点的详细信息，例如巡查点的名称、状态、巡查员、位置、巡查时间，以及所属部件的状态； 7、支持通过APP的手机靠近NFC卡，支持展示巡查点的详细信息，例如巡查点的名称、状态、巡查员、位置、巡查时间，以及所属部件的状态查看今日人物、全部人物； 8、支持通过APP，查看今日任务和全部任务； 9、支持通过APP进行巡查点的配置。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 平台服务器 |  | 1、2U单路标准机架式服务器 ； 2、CPU：配置1颗 x86架构国产处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz ； 3、内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 ； 4、硬盘：配置≥2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SAT A/SAS硬盘； 5、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）； 6、PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽； 7、网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+ 等多种网络接口； 8、其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0 接口；≥1个VGA 口； 9、电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 2 | 台 |  |

| 八、安消指挥中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 拼接屏 |  | 1、55英寸LCD拼接屏； 2、背光源类型：D-LED 3、物理分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 4、亮度：≥500 cd/m² 5、可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 6、对比度：≥1400：1 7、物理拼缝：≤3.5 mm 8、物理拼缝公差：±0.8 mm 9、电源：100～240 VAC，50/60 Hz 10、功耗：≤ 190 W 11、待机功耗：≤ 0.5 W 12、音视频输入接口：HDMI × 1， DVI × 1， VGA × 1， CVBS × 1， USB × 1 13、音视频输出接口：HDMI×1，VGA×1，CVBS×1 14、测试温度：Tmia-5℃~Tmra45℃； 保持时间：每个温度点保持2h，总共进行4个循环； 测试结果：设备工作正常，性能功能无异常； 15、用白电平幅度调到50%作为输入，输出设置为单画面，肉眼观测CVBS信号输出，图像显示无水平、倾斜的水波纹现象； 16、★测试频率范围80MHz~2.7GHz； 频率为1KHz，80%调制的正弦波； 测试场强10V/m； 测试结果：设备工作正常，无闪屏、花屏现象（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） | 15 | 台 |  |
| 2 | 视频综合管理矩阵 |  | 1、视频综合平台 2、4路HDMI进+20路HDMI出 3、3U标准机架式机箱 4、整机解码能力：160路1080P30 5、整机编码能力：4路1080P60 6、整机拼接能力：20路 7、支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 8、单输出口支持1/4/6/8/9/16画面分割显示 9、支持开窗和漫游，最多支持160个窗口，单屏支持3个图层 10、可设置视频码率为128Kbps~16384Kbps 11、支持视频图像的水平、垂直手动调校及自动微调 12、★可对接入的云台进行8个方向旋转、自动扫描、控制光圈、变焦、速度调节、置点、花样扫描、巡航等控制操作（商务和技术文件中提供国家权威机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，否则视为负偏离。） 13、最大支持解码7680X 4320、25fps的视频图像14、支持对电视墙进行回显功能，每个电视墙都支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，每路录屏图像支持编码存储。 15、网络前端信号解码输出延时时间应≤650ms 16、支持BMP、JPEG等格式的底图上传， 支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达7680×4320 | 1 | 台 |  |
| 3 | 指挥中心工程建设 | 吊顶 | 600*600铝扣板吊顶 | 82 | M2 |  |
|  |  | 原顶棚拆除 | 拆除及清理 | 82 | M2 |  |
|  |  | 墙面.顶面乳胶漆 | 新做白色乳胶漆及现场成品保护 | 220 | M2 |  |
|  |  | 新做24墙 | 水泥标准砖.沙子.水泥.人工 | 63 | M2 |  |
|  |  | 墙面木饰面 | B1防火等级标准木饰面 | 12 | M2 |  |
|  |  | 静电地板 | 尺寸600*600厚度3.5公分国标静电地板 | 82 | M2 |  |
|  |  | 隐形门 | 定制木制隐形门 | 3 | 樘 |  |
|  |  | 不锈钢防火门 | 甲级防火门 | 1 | 樘 |  |
|  |  | 配电箱 | 常规尺寸 宽600mm深400mmX高800mm 材质：冷轧钢，挂墙柜，内置60A空开；消防脱扣，壁挂墙体上，放置断路器 | 1 | 套 |  |
|  |  | 主电源线 | 铜芯电力电缆YJY5*6 | 100 | 米 |  |
|  |  | 灯具开关面板 | 58w平板灯.规格600*600 | 1 | 项 |  |
|  |  | 消报 | 根据原有消防系统匹配 | 1 | 项 |  |
|  |  | 烟感 | 根据原有消防系统匹配 | 1 | 项 |  |
|  |  | 桥架 | 钢制镀锌桥架规格200*100 | 86 | 米 |  |
|  |  | 消防器材柜 | 根据现场定制，材质：冷轧板碳钢，放置消防器材 | 1 | 项 |  |
|  |  | 档案柜 | 根据现场定制，材质：冷轧钢喷塑，放置消防资料 | 1 | 项 |  |
|  |  | 隐形门闭门器 | 液压缓冲自动闭门器 | 3 | 套 |  |
|  |  | 双绞电缆线 | RVSP--4*1 | 2500 | 米 |  |
|  |  | 配件辅材 | 安装辅材等 | 1 | 项 |  |
|  |  | 原有设备拆装搬运 | 人工搬运及安装 | 1 | 项 |  |
|  |  | 消防回路改造 | 人工施工 | 25 | 条 |  |
|  |  | 垃圾清运费 | 垃圾外运及消纳 | 1 | 条 |  |
|  |  | 空调线路整改 | 根据甲方要求更改空调线路 | 1 | 项 |  |
|  |  | 窗帘 | 遮阳卷帘，亚麻材质 | 1 | 批 |  |
|  |  | 防盗窗 | 不锈钢防盗窗网 | 1 | 批 |  |
|  |  | 防汛挡板 | 铝合金挡板 | 1 | 项 |  |
|  |  | 防偷窥膜 | 定制 | 1 | 项 |  |
|  |  | 监控、消防设备点位图更新 | 更新校园监控，消防点位图，消防图纸设计等定制 | 1 | 套 |  |
|  |  | 消防主机汉字注释变更 | 定制 | 1 | 项 |  |
|  |  | CRT柜子 | 定制 | 1 | 台 |  |

| 九、其他（实施配套、辅材1批） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 筒型摄像机支架1 | 1、壁装支架； 2、适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； 3、材料：铝合金。 | 163 | 个 |  |
| 2 | 筒型摄像机支架2 | 1、双层万向节； 2、钢制。 | 64 | 个 |  |
| 3 | 黑光全局摄像机支架 | 1、黑光全局摄像机支架； 2、铝合金+钢+不锈钢； 3、抱箍67-127mm。 | 2 | 个 |  |
| 4 | 立杆及配件 | 3.5M镀锌立杆 磨砂黑 含地笼 30公分横臂一根 | 14 | 个 |  |
| 5 | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，非网管型交换机，桌面式，可上机架。 | 35 | 台 |  |
| 6 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率370W，交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 17 | 台 |  |
| 7 | 24口光纤盘（满配） | - 通用型24位机架式光纤配线架 - 单模耦合器（适配器）sc 3、SC单芯单模尾纤国产 | 4 | 个 |  |
| 8 | 24芯单模光纤 | 24芯室外单模松套管层绞式钢带轻铠装单模光缆GYSTS D177-24 | 1700 | 米 |  |
| 9 | 4口光纤盘（满配） | 通用型4位光纤终端盒(非机架式) | 43 | 个 |  |
| 10 | 4芯单模光纤复合线 | 室外4芯光电复合单模光缆GYXTW-4B1.3+RVV2*1.5 | 9000 | 米 |  |
| 11 | 墙柜 | 常规尺寸 宽550mm深400mmX高450mm 材质：冷轧钢，挂墙机柜 9U 壁挂墙体上，放置网络设备 。 | 12 | 台 |  |
| 12 | PE32管 | 国标 | 4000 | 米 |  |
| 13 | PVC20管及软管直通弯管管卡等 | 国标 | 6400 | 米 |  |
| 14 | RJ45 24口配线架及理线架 | 六类UTP一体式配线架 | 17 | 个 |  |
| 15 | RVV3*1.5 | 国标 | 600 | 米 |  |
| 16 | SC-LC光纤跳线 | SC-LC OS2单模光纤跳线 2米 | 172 | 条 |  |
| 17 | SC-LC光纤跳线 | SC-LC OS2单模光纤跳线 5米 | 12 | 条 |  |
| 18 | SC-SC光纤跳线 | SC-SC OS2单模光纤跳线 3米 | 86 | 条 |  |
| 19 | 安防箱 | 室外防水 不锈钢配电箱 常规尺300*400*100mm | 34 | 个 |  |
| 20 | 电源插板 | A-03 3口 开关插板 不带电源线 | 48 | 个 |  |
| 21 | 二合一避雷器 | 1、安装使用场景：终端设备 2、防雷器类别：电源+信号 3、标称工作电压(Un)：220V 4、最大持续运行电压(Uc)：320V 5、标称负载电流(IL)：5A 6、标称放电电流（In）8/20μs：10KA 7、最大放电电流(Imax)8/20μs：20KA 8、接口类型：接线端子 RJ45 9、传输速率 Vs：100Mbps 10、安装方式：串联 | 25 | 个 |  |
| 22 | 光模块 | 千兆单模双纤全双工LC接口SFP光模块光纤收发模块 | 52 | 对 |  |
| 23 | 六类非屏蔽网络跳线 | UTP Cat.6 数据电缆，PVC、灰色 3米/条 | 415 | 条 |  |
| 24 | 六类网线 | UTP Cat.6 数据电缆，PVC、灰色 | 25000 | 米 |  |
| 25 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头100个/盒 | 15 | 盒 |  |

（三）报价要求

- 供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体内容，自主确定报价，实行总价包干。

- 投标人的报价应包括完成本项目全部供货及合同义务可能发生的全部费用，即货物的供货、包装、运输、装卸、安装调试、施工费用、管理费、质保期内软件升级、汇率风险、采购代理服务费、售后服务、消防费用、材料费、搬运费、税费（含税货物）、验收费(含第三方)以及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定，合同包含的所有风险、责任等相关各项其他可能产生的全部费用。实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

- 施工费用包括但不限于施工、开槽、打孔、套管、预埋、调试等。

- 消防费用包括但不限于涉及到的消防部分的设备、改造、审批等直至消防验收通过的全部费用。

- 以下是本项目相关报价要求：

- 供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

- 指挥中心工程建设及实施配套、辅材清单数量均为预估值，具体数值请各投标人自行联系采购人实地勘察，报价时应充分考虑，因投标人自身原因造成预估不足的，投标人应自行补足，采购人不再支付额外费用。

- 本项目建设过程中，投标人应充分考虑所提供解决方案的可行性和合理性，并保证项目落地实施，投标人负责承担实现功能所需的全部费用，包括相应的税费。

  - （四）其他要求

- 本技术要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，要求中标人在初步业务需求、技术要求和采购人实际需求的基础上进行开发，投标人在中标后应进行进一步调研，根据具体需求深化分析，提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。采购人需求在开发期和试运行期，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求和政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时做出响应，修改应用软件，并不断进行完善。

- 无条件协助学校开放所有系统设备端口，以便后期校园安保设备整合。

- 投标人应本着认真负责的态度组织技术队伍，做好投标的整体技术方案并提出开发、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 投标人应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作。

三．其他

1.除招标文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.带“▲且加下划线”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须做出实质性响应，否则视为投标无效。带“★”的有关技术要求为重要性条款。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

# 第六部分 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术部分，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评审小组负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

采购人或者采购代理机构对各投标人的投标资格进行审查；然后评审小组对合格投标人进行符合性审查，对审查通过的商务和技术文件进行评审；商务和技术文件评审结束之后对报价文件评审，综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本评标办法采用百分制综合评分法，商务和技术70分（商务和技术权值70%），报价30分（价格权值30%）。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

评分细则

1.商务和技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评审小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评审小组成员对各投标人的各项评分内容评分的合计算术平均值为各投标人商务和技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 3 | 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书（认证范围须含信息系统集成、软硬件运维及安全服务等与本项目有关的认证范围）、信息技术服务管理体系证书（认证范围须含软硬件运维服务相关的信息技术服务管理活动等与本项目有关的认证范围），每个证书在有效期内的得1分，最高得3分。 注：体系认证证书须同时提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)网站的下载网页截图。评标过程中如发现投标人提供的证书复印件中信息与下载网页不一致的，该项不得分。 | 客观分 |
| 2 | 同类项目经验 | 3 | 投标人2020年01月01日至本项目投标截止时间止（合同签订日期为准）具有类似项目业绩的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件，否则不得分。 | 客观分 |
| 3 | 政策功能 | 1 | 1、投标产品获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。 （投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）。 | 客观分 |
| 4 | 投标产品的性能及技术指标 | 30 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效。满足招标文件明确的全部技术要求的得满分：评审小组根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 1.根据所投产品技术参数与招标文件带“★”为重要参数要求的响应程度，不满足或负偏离的每项扣2分，本项共计26分，26分扣完为止。 2.根据所投产品技术指标与招标文件一般参数要求的响应程度： 1）完全满足（无负偏离）得4分； 2）较满足（负偏离项≤2项）得3分； 3）一般满足（2＜负偏离项≤4项）得2分； 4）基本满足（4＜负偏离项≤6项）得1分； 5）不满足（负偏离项＞6项）得0分。 注：以上采购要求的内容必须在《采购需求偏离表》中完整体现。不能按照技术要求提供证明文件（检测报告复印件、软件截图或接口截图等）的视为负偏离。 | 客观分 |
| 5 | 拟投入项目组人员 | 10 | 1、项目负责人（1人）具有信息系统项目管理师证书、机电工程证书、网络与信息安全工程师证书，每拥有一个证书得1分，最高得3分。 2、安全总监（1人）具有中级信息安全工程师证书、中级网络工程师、信息系统项目管理师证书，每拥有一个证书得1分，最高得3分。 3、项目团队成员（除项目负责人和安全总监外）拥有物联网应用工程师证书、电子工程高级工程师证书、硬件技术维护工程师证书、信息系统项目管理师证书的，每提供一种证书得1分，共4分。 注：拥有证书人员必须为投标人本单位人员，提供证书复印件和社保证明（2023年04月01日至本项目投标截止时间止任意1月）扫描件并加盖公章，未提供则不得分。 | 客观分 |
| 6 | 技术方案 | 4 | 结合采购需求和自身对本项目采购需求理解与分析，对项目系统整体技术方案（包括①系统现状、问题分析，应用背景的理解②总体设计方案(包括设计原则、设计标准、设计思路、拓扑架构等内容)③合理规划本项目所含硬件在校园内的安装。要求技术方案具有全面性、合理性、可行性，具有清晰的实现路径，具有可扩展性，符合业务发展需求：（全面性、合理性、可行性、可扩展性强的得4分；较强的得3分；一般的得2分；不强的得1分；未提供的不得分。） | 主观分 |
|  |  | 4 | 实施方案：根据投标人提供的针对本项目的项目整体实施方案（根据投标人提供的产品供货、安装、试运行、测试方案、组织机构、项目实施进度表）的科学、合理、可行性打分。（方案科学、合理、可行性强的4分；较强的得3分；一般的得2分；不强的得1分；未提供的不得分。） | 主观分 |
|  |  | 3 | 根据投标人提供的各项保障措施，包括安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施的适用性、可行性打分。（保障措施适用性、可行性强的得3分；较强的得2分；一般的得1分；不强的得0.5分；未提供的不得分。） | 主观分 |
|  |  | 5 | 根据投标人针对本项目的应急预案以及保证措施科学、合理、可行性打分。（科学、合理、可行性强的5分；较强的得4分；一般的得3分；不强的得1分；未提供的不得分。） | 主观分 |
| 7 | 售后服务能力 | 5 | 根据投标人提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括售后服务标准、针对本项目的售后服务网点、服务人员配备、故障响应修复时间方式及保障措施、供应商售后服务网点的配置情况）的完整性、可行性、合理性打分：（完整性、可行性、合理性强的5分；较强的得4分；一般的得3分；不强的得1分；未提供的不得分。） | 主观分 |
| 8 | 培训计划 | 2 | 根据培训计划的完整性、可行性、合理性打分。（完整性、可行性、合理性强的2分；较强的得1.5分；一般的得1分；不强的得0.5分；未提供的不得分。） | 主观分 |

2.报价评分（30分）：

2.1资格及符合性审查通过的有效投标人进入报价评分。

进入商务报价评分的投标人中满足招标文件要求且评审价格最低的报价做为评标基准价，其余投标人评审价格与该基准价对比，计算出商务报价评分值(保留小数2位)：

①有效投标人的评审价格等于评标基准价时，其报价分为满分30分；

②其他投标人的价格分按以下公式计算：报价得分=（评标基准价/投标人评审价格）×价格权值×100；

注：以上四舍五入后保留小数2位

投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

2.2投标人的综合评分为“商务和技术分”和“报价分”的的总计。